# Badanie stabilności układu

### Przebieg realizacji ćwiczenia laboratoryjnego

Dla układu otwartego o transmitancji Go(s) należy:

- określić transmitancję Gz(s) oraz wartości współczynników równania charakterystycznego dla układu zamkniętego,

- wyliczyć pierwiastki równania charakterystycznego oraz określić na ich podstawie, czy dany układ znajduje się w obszarze stabilnym,

- wykreślić rozkład zer i biegunów układu zamkniętego Gz(s) podczas zwiększania współczynnika wzmocnienia k od 0 do ,

- na podstawie w/w. charakterystyki, określić wartość krytyczną współczynnika wzmocnienia kkr,

- wyznaczyć charakterystyki skokowe, amplitudowo-fazowe oraz rozkład zer i biegunów badanego układu dla k = 0,5kkr, k = kkr, k = 1,5kkr,

- wszystkie w/w czynności zapisać jako polecenia w m-pliku, wykonać ten m-plik

- sformułować wnioski opisujące zależności pomiędzy przebiegiem wyznaczonych charakterystyk a stabilnością układu dla różnych wartości współczynnika k .

### Wybrane funkcje przybornika Control System Toolbox

clear	– kasuje zmienne roboczej przestrzeni zwalniając pamięć: polecenie clear all – opróżnia całą pamięć kasując wszystkie zmienne;

clc	– czyści okno poleceń;

num=input('tekst') 	– wprowadzenie danych z okna poleceń;

disp('tekst'), disp(zmienna)	– wyświetla w oknie poleceń tekst lub zmienną;

pause	– zatrzymuje wykonanie programu do momentu naciśnięcia dowolnego klawisza;

SYS=tf(NUM,DEN) 	– tworzy obiekt SYS o transmitancji, której współczynniki wielomianów licznika i mianownika oznaczone są jako argumenty NUM i DEN;

SYS=series(SYS1,SYS2,…) 	– określa transmitancję zastępczą układu kilku szeregowo połączonych elementów;

SYS=parallel(SYS1,SYS2,..) 	– określa transmitancję zastępczą układu kilku równolegle połączonych elementów;

SYS=feedback(SYS1,SYS2) 	– określa transmitancję zastępczą układu posiadającego ujemne sprzężenie zwrotne; SYS1 – transmitancja toru głównego, SYS2 – transmitancja toru sprzężenia zwrotnego;

SYS=feedback(SYS1,SYS2,+1) – określa transmitancję zastępczą układu posiadającego dodatnie sprzężenie zwrotne.

[NUM,DEN] = tfdata(SYS,'v') – dokonuje konwersji z opisu w postaci transmitancji na opis w postaci wektorów licznika (NUM) i mianownika (DEN);

pierw=roots(den)	– oblicza pierwiastki wielomianu den;

rlocus(num,den)	– kreśli wykres położenia pierwiastków równania 1+knum(s)den(s)=0 w zależności od parametru k. Odpowiada to zmianie wzmocnienia k w układzie na rys.1;

pzmap(A,B,C,...) 	– oblicza zera i bieguny dla układów A, B, C, ..., a następnie zaznacza je na płaszczyźnie zespolonej (bieguny – krzyżyki, zera – kółki);

Rys.1. Schemat badania stabilności układu.

[k,polus]=rlocfind(num,den)	– pozwala wybrać za pomocą myszy żądany biegun układu (polus – jest zmienna opcjonalna, komedna może byc napisana w następujący sposób: k=rlocfind(num,den));

figure(n)	– otwiera nowe okno graficzne z numerem n;

step(A,B,C,..., time) 	– wykreśla odpowiedzi na wymuszenie skokowe układów o transmitancji A, B, C, ... z czasem symulacji równym time;

nyquist(A,B,C,...) 	– wykreśla charakterystyki amplitudowo-fazowe układów o transmitancji A, B, C, ...;

title('tekst') 	– wprowadza tytuł wykresu;

legend('test1', 'test2',…) 	– umieszcza legendę na bieżącym wykresie używając jako opisów parametrów 'test1', 'test2',…;

### Przygotowanie m-plika

Należy wpisać w m-plik następujące polecenia:

- Opróżnić całą pamięć Matlaba (funkcja clear z odpowiednim rozszerzeniem).

- Oczyścić okno poleceń (funkcja clc).

- Wprowadzić dane licznika (zmienna num) (funkcja input) z zachętą: ‘Podaj wektor licznika transmitancji Go ukladu otwartego Num=’.

- Wprowadzić dane mianownika (zmienna den) z odpowiednią zachętą.

- Stworzyć obiekt o transmitancji Go (funkcja tf).

- Wyznaczyć transmitancje układu zamkniętego przedstawionego na rys.1 (funkcja feedback) dla k = 1.

- Wyznaczyć mianownik (denz) układu zamkniętego (funkcja tfdata) wyświetlając go w oknie poleceń (funkcja disp).

- Znaleźć pierwiastki równania charakterystycznego układu zamkniętego (funkcja roots) poprzedzając komentarzem (funkcja disp): 'Pierwiastki rownania charakterystycznego wynosza:'.

- Na podstawie analizy pierwiastków równania charakterystycznego wyznaczyć czy układ jest stabilny, niestabilny czy na granicy stabilności.

- Wykreślić rozmieszczenie pierwiastków równania charakterystycznego układu zamkniętego w zależności od współczynnika wzmocnienia k wykorzystując funkcję rlocus.

- Wpisać pomocnicze komendy:

disp('Powieksz wykres linii pierwiastkowych w miejscu przeciecia jednej z linii z osia urojona, a nastepnie nacisnij ENTER w oknie polecen');

pause;

disp('Kliknij mysza w miejscu przeciecia sie linii pierwiastkowych z osia wartosci urojonych')

- Wyznaczyć na wykresie wartość krytyczną wzmocnienia (kkr) wykorzystując wykres linii pierwiastkowych za pomocą funkcji rlocfind; oraz wyświetlić go w oknie poleceń (funkcja disp).

- W nowym oknie graficznym (funkcja figure) wykreślić odpowiedzi na wymuszenie skokowe (funkcja step zadając czas obliczeń 10-20 sekund) dla trzech wartości współczynnika wzmocnienia k: 0,5kkr, kkr i 1,5kkr, wpisując na wykresie odpowiednią nazwę i legendę. Dla wyznaczenia transmitacji zastosować funkcję feedback. Przykład: feedback(0.5*Kkr*Go,1) lub feedback(Go, 0.5*Kkr).

- W nowym oknie graficznym (funkcja figure) pokazać rozmieszczenie pierwiastków (funkcja pzmap) dla wartości współczynnika wzmocnienia jak w p.13, wpisując na wykresie odpowiednią nazwę i legendę.

- W nowym oknie graficznym (funkcja figure) pokazać charakterystyki amplitudowo-fazowe (funkcja nyquist) dla wartości współczynnika wzmocnienia jak w p.13, wpisując na wykresie odpowiednią nazwę i legendę.

- Wpisać pomocniczą komendę:

disp('Należy wyłączyć charakterystyki dla ujemnych pulsacji')

### Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego

Sprawozdanie powinno zawierać:

- tekst m-plika,

- transmitancję układu otwartego Go(s),

- transmitancję Gz(s) oraz wartości współczynników równania charakterystycznego dla układu zamkniętego,

- pierwiastki równania charakterystycznego oraz wniosek, czy dany układ znajduje się w obszarze stabilnym,

- wykres rozkładu zer i biegunów układu zamkniętego Gz(s) podczas zwiększania współczynnika wzmocnienia k od 0 do ,

- wartość krytyczną współczynnika wzmocnienia kkr,

- wykresy charakterystyk skokowych, amplitudowo-fazowych oraz rozkład zer i biegunów badanego układu dla k = 0,5kkr, k = kkr, k = 1,5kkr (dobrać skale wykresu w taki sposób, żeby przynajmniej 2 linie były dobrze widoczne),

- wnioski opisujące zależności pomiędzy przebiegiem wyznaczonych charakterystyk a stabilnością układu dla różnych wartości współczynnika k.

Tablica 1. Warianty.

| Numer wariantu | Licznik | Mianownik |
| --- | --- | --- |
| 1 | [0.1 1] | [1 2 3 4] |
| 2 | [0.2 1] | [1 2 3 4] |
| 3 | [0.3 1] | [1 2 3 4] |
| 4 | [0.4 1] | [1 2 3 4] |
| 5 | [0.1 1] | [1 2 3 1] |
| 6 | [0.2 1] | [1 2 3 1] |
| 7 | [0.3 1] | [1 2 3 1] |
| 8 | [0.4 1] | [1 2 3 1] |
| 9 | [0.1 1] | [1 3 6 1] |
| 10 | [0.2 1] | [1 3 6 1] |
| 11 | [0.3 1] | [1 3 6 1] |
| 12 | [0.4 1] | [1 3 6 1] |
| 13 | [0.1 1] | [1 2 4 2] |
| 14 | [0.2 1] | [1 2 4 2] |
| 15 | [0.3 1] | [1 2 4 2] |
| 16 | [0.4 1] | [1 2 4 2] |