# Wybór rodzaju i nastaw regulatora dwupołożeniowego

### Literatura

Sokół M.: Podstawy Automatyki. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-dydaktyczne, Kraków 2005.

### Przebieg realizacji ćwiczenia laboratoryjnego

- Zbadać działanie układu regulacji dwupołożeniowej bez korekcji.

- Zbadać działanie układu regulacji z korekcją PD.

- Zbadać działanie układu regulacji z korekcją PID i dobrać wartości parametrów członu korekcji PID.

### Wprowadzenie

W układzie regulacji dwupołożeniowej regulatorem jest element nieliniowy z charakterystyką statyczną typu przekaźnikowego, przedstawioną na rysunku 1. Działanie regulatora dwupołożeniowego przedstawia się następująco. Gdy odchylenie regulacji e osiągnie wartość równą zeru, wtedy zmienia się stan wyjścia regulatora z 0 na Um. W rzeczywistym elemencie występuje histereza, przełączanie następuje wtedy, gdy sygnał wejściowy przekracza wartość h, przy załączaniu i -h przy wyłączaniu. Stany wyjściowe regulatora, zwłaszcza wtedy, kiedy elementem wykonawczym jest przekaźnik, oznaczane są jako: załączenie (stan „l"), wyłączenie (stan „0").

Rys.1. Charakterystyka statyczna regulatora dwupołożeniowego: 
a) bez histerezy; b) z histerezą

Regulacja dwupołożeniowa bez korekcji

W skład prostego układu regulacji dwupołożeniowej przedstawionego na rysunku 2 wchodzi regulator dwustanowy z histerezą, którego zadaniem jest włączanie i wyłączanie sygnału sterowania obiektem. Na przykład w przypadku układu regulacji temperatury, regulator służy do okresowego załączania i wyłączania dopływu ciepła do wejścia obiektu.

Rys.2. Schemat podstawowy układu regulacji dwupołożeniowej

Regulacja dwupołożeniowa z korekcją PD

Innym szeroko stosowanym sposobem zmniejszenia wahań wielkości regulowanej jest wprowadzenie do układu dodatkowego sprzężenia zwrotnego obejmującego regulator dwupołożeniowy jak na rysunku 3.

Rys.3. Układ regulacji z korekcyjnym sprzężeniem zwrotnym PD

Regulacja dwupołożeniowa z korekcją PID

Rozwiązanie przedstawione na rysunku 4 pozwala na uzyskanie charakterystyki regulacji zbliżonej do regulacji ciągłej PID w sensie średniej wartości regulowanej.

Rys. 4. Układ regulacji z korekcyjnym sprzężeniem zwrotnym PID

Wewnętrzne sprzężenie zwrotne ma teraz obwód złożony z równoległego połączenia dwu członów inercyjnych I rzędu z transmitancjami:

H1s=k1T1s+1

H2s=k2T2s+1

### Wykonanie ćwiczenia laboratoryjnego

- Uruchomić Matlab, otworzyć plik model1 (rys.5) zawierający układ regulacji dwupołożeniowej;

Rys.5. Schemat układu regulacji dwupołożeniowej

- Ustalić wstępne wartości parametrów, regulatora h = 0.2 obiektu K, T zgodnie z wariantem oraz wejścia w = 0.5K. Wykonać próbną symulację układu.

- Przeprowadzić symulację dobierając po trzy różne wartości parametrów układu i zarejestrować uzyskane przebiegi.

- Otworzyć plik model2 (rys.6) zawierający układ regulacji dwupołożeniowej z korekcją PD. Obiekt przedstawiono na rys.7;

Rys.6. Schemat układu regulacji dwupołożeniowej z korekcją PD

Rys.7. Obiekt regulacji

- Ustalić dodatkowe wstępne wartości parametrów opóźnienia , sprzężenia zwrotnego K1 i T1. Wykonać próbną symulację układu.

- Przeprowadzić symulację dobierając po trzy różne wartości parametrów członu korekcji PD i zarejestrować uzyskane przebiegi.

- Otworzyć plik model3 (rys.8) zawierający układ regulacji dwupołożeniowej z korekcją PID. Podzespół członu korekcji PID przedstawiono na rys.9;

Rys.8. Schemat układu regulacji dwupołożeniowej z korekcją PID

- Ustalić dodatkowe wstępne wartości parametrów sprzężenia zwrotnego T2. Wykonać próbną symulację układu.

- Zmieniając parametry członu korekcji PID dobrać takie wartości tych parametrów, ażeby amplituda oscylacji wielkości wejściowej była poniżej 0.05.

Rys.9. Podzespół członu korekcji PID

### Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego

Sprawozdanie powinno zawierać:

- Przebiegi przejściowe dla układów regulacji bez korekcji oraz z korekcją PD i PID.

- Wnioski.

Tablica 1. Warianty.

| Numer wariantu | K | T, s | , s |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 10 | 2 |
| 2 | 2 | 9 | 3 |
| 3 | 3 | 8 | 2 |
| 4 | 4 | 7 | 1 |
| 5 | 5 | 6 | 1 |
| 6 | 2 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 10 | 3 |
| 8 | 4 | 9 | 1 |
| 9 | 3 | 8 | 2 |
| 10 | 3 | 7 | 1 |
| 11 | 4 | 6 | 2 |
| 12 | 2 | 5 | 1 |
| 13 | 3 | 10 | 2 |
| 14 | 4 | 9 | 4 |
| 15 | 5 | 8 | 3 |
| 16 | 2 | 7 | 2 |
| 17 | 4 | 6 | 1 |
| 18 | 5 | 5 | 1 |
| 19 | 3 | 10 | 3 |
| 20 | 2 | 9 | 2 |
| 21 | 5 | 8 | 1 |
| 22 | 3 | 7 | 2 |
| 23 | 4 | 6 | 1 |
| 24 | 2 | 5 | 1 |
| 25 | 5 | 10 | 2 |